تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه

مجید اسم حسینی، سیما صولتی فر

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

تاریخ دریافت : 8/2/88                                                       تاریخ پذیرش : 20/8/88

چکیده

در این مطالعه، میزان استحصال و بررسی شرایط بهینه جهت بهره برداری سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه با بهره گیری از شرایط اقلیمی منطقه و حداقل انرژی و با استفاده از روش های غیر تبخیری مورد بررسی قرار گرفته است.  به دليل فراواني ذخاير سولفات سديم در ايران و همچنين عدم وجود واكنش شيميايي در فرايند فرآوري و در نتيجه، سادگي تجهيزات، نكاتي فني و شرايط عملياتي مطالعه در این زمینه اهمیت زیاد دارد. جهت تعیین تاثیر عوامل مختلف از قبیل مدت زمان، دما و ... بر بازده محصول و خلوص بیشتر سدیم سولفات، نمونه هایی از آب دریاچه ارومیه درظرف هایی با اندازه و شرایط یکسان تهیه شده و چگونگی استحصال سدیم سولفات با استفاده از شرایط دمایی محیط و بدون نیاز به روش های تبخیری مورد بررسی قرار گرفت.همچنین عناصر دیگر از جمله کلر، منیزیم، کلسیم، سدیم و پتاسیم در نمک استحصال شده بررسی شد. در ضمن مطالعات اقتصادی در مورد استحصال سدیم سولفات انجام گرفت و طرحی برای ایجاد واحد های نیمه صنعتی  و صنعتی جهت استحصال سدیم سولفات با صرف کمترین انرژی و هزینه پیشنهاد شده است.

واژگان کلیدی: دریاچه ارومیه، سدیم سولفات، دانش فنی، استحصال املاح معدنی.

مقدمه

آب از دیرباز در سرزمین خشک و بیابانی ایران از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. چرا که به غیر از قسمت های شمالی و غربی ایران، سایر مناطق در محدوده ای قرار می گیرند که از بارندگی مناسبی برخوردار نیستند1. مسئله آب های شور یکی از مشکلاتی است که کشورمان با آن روبرو است. جداسازی نمک ها از آب شور پساب های صنعتی، زه کشی زمین های کشاورزی می تواند نقش بسزایی در بهبود کیفیت منابع آب و بالا بردن کیفیت محصولات صنعتی ایفا نماید. از طرف دیگر بعضی از این نمک های مصرفی بعد از جداسازی  و خالص سازی از ارزش بالایی در بعضی صنایع کشور برخوردار خواهد بود و از این رو می تواند درآمدزا باشد. امروزه در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، برنامه ریزی، طرح و بهره برداری بهینه از منابع آبی و معادن جهت استحصال و افزایش بهره برداری اهمیت ویژه ای پیدا کرده است به طوریکه محققان زیادی در سراسر دنیا برای دستیابی به این منابع و یا هر چه نزدیکتر شدن به هدف مورد نظر، طرح های تحقیقی مختلفی را پیشنهاد می کنند. برآورد و تخمین میزان منابع موجود و همچنین خالص سازی منابع بهره برداری شده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به طوریکه یکی از پایه های اصلی صنایع و اقتصاد هر کشوری به شمار می رود. براساس این مطالعه و با توجه به وجود ذخایر فراوان در کشورمان، مخصوصاً دریاچه ارومیه که حاوی غلظت بالایی از یون  از جمله سولفات و سدیم و ... است، ضروری می نمود تا طرحی نیمه صنعتی پیشنهاد شود که در مقیاس صنعتی استحصال سدیم سولفات را مورد مطالعه قرار دهد. سولفات دو سود از املاح قابل استحصال شوراب ارومیه است. سولفات دو سود به صورت کانی میرابیلیت در حوضچه ها تشکیل شده و طی فرایند های شیمیایی خاصی به سولفات دو سود تبدیل می شود2.

مشخصات عمومي درياچه اروميه

درياچه اروميه بين عرض هاي جغرافيايي ´9-º37 تا ´12- º38 درجه شمالي و طول جغرافيايي ´6- º45 تا ´54- º45 شرقي بين استان هاي آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي قرار گرفته است. اين درياچه بزرگترين درياچه داخلي ايران بوده و با مساحتي حدود 5822 كيلومتر مربع، بيستمين درياچه جهان از لحاظ وسعت مي باشد. طول درياچه از 130 تا 146 كيلومتر متغير بوده و عرض درياچه در پهن ترين قسمت، 58 كيلومتر و در كم عرض ترين قسمت آن در محلي بين كوه زنبيل و جزيره اسلامي واقع شده، كه 15كيلومتر مي باشد. وسعت حوضه آبريز درياچه 52355 كيلومتر مربع مي باشد. اين درياچه داراي 102 جزيره كوچك و بزرگ است كه جزيره اسلامي بزرگترين جزيره آن محسوب مي شود. از نظر طبقه بندي شيميايي، آب درياچه اروميه تيپ كلره داشته و باقيمانده خشك عناصر محلول در آب آن در دوران پرآبي در حدود 220-280 گرم در ليتر مي باشد.البته در دوران کم آبی غلظت املاح بیشتر از مقادیر بیان شده می باشد. لذا اين درياچه دومين درياچه شور دنيا بعد از بحرالميت محسوب مي شود. حجم آب درياچه در مساحت 5822 كيلومتر مربع و با عمق متوسط 4/5 متر بالغ بر 31 ميليارد متر مكعب تخمين زده مي شود3.

عوامل موثر بر ریزش منطقه

1) نزدیکی به دریا: وسعت دریاچه ارومیه نزدیک به 10 درصد حوضه آبریز آن می باشد. از نظر بارندگی دریاچه تاثیری در افزایش بارندگی در اطراف خود ندارد. بعد از دریاچه ارومیه، دریای خزر در 300 کیلومتری و در طرف شرق حوضه قرار دارد گرچه این دریا می توانست بالقوه عامل موثری در تامین رطوبت لازم برای بارش در منطقه باشد ولی به علت سد مرتفع کوه های البرز رطوبت ناشی از این دریا در حالات معمولی تاثیری در آب و هوای منطقه ندارد و تنها جریانات هوای وارد از سیبری و آسیای مرکزی ممکن است موقع عبور از ورای این دریا رطوبت آن را با خود به حوضه دریاچه ارومیه بیاورد.

2) توپوگرافی منطقه: قسمت عمده حوضه دریاچه ارومیه را مناطق کوهستانی تشکیل می دهد و درجه حرارت متوسط آن نسبت به سایر نقاط ایران پایین است به این دلیل و همچنین از آن جهت که جریان های مرطوب اغلب در زمستان وارد منطقه می شوند در حدود نصف نزولات جوی منطقه به صورت برف در چهار ماه آذر تا اسفند نازل می شود.

3) توده های عبوری از منطقه: اساسی ترین عامل در بارش منطقه اثر جریانات هوای بین قاره ای است که از منطقه عبور می کنند این جریانات به طور کلی بر دو دسته اند: جریان هوای مرطوب از اقیانوس آرام و دریای مدیترانه در زمستان و اوائل بهار ضمن عبور از منطقه نزولات قابل توجهی به صورت برف از خود در کوه های بلند و سایر ارتفاعات آن بر جریان می گذارد. جریان هوای سرد ناحیه پر فشار سیبری و یا آسیای مرکزی که اثر آن بیشتر کاهش درجه حرارت در منطقه است4.

ترکیب شیمیایی دریاچه ارومیه

آب دریاچه ارومیه مقادیر زیادی املاح NaCl، MgCl2، Na2SO4، KCl و ...  و مقادیری لیتیم و برم را به صورت محلول درخود دارد. میزان شوری (TDS) آب دریاچه ارومیه را عواملی نظیر، میزان نزولات جوی و آب ورودی دریاچه توسط رودخانه ها، میزان تبخیر و بار محلول ورودی به دریاچه کنترل می کند. بنابراین تغییرات فصلی تاثیر مهمی در میزان شوری آن خواهد داشت5. بخش عمده املاح دریاچه را کلرید سدیم، سولفات سدیم، کلرید منیزیم ، سولفات منیزیم و سولفات پتاسیم تشکیل می دهد. مقدار یون های مخرب در آب دریاچه ارومیه بسیار بیشتر از دریا های دیگر و حتی خلیج فارس می باشد. به طور مثال مقدار یون کلر موجود در آب دریاچه ارومیه که یکی از عوامل مهم در خوردگی بتن می باشد 7/6 برابر یون کلر موجود در آب خلیج فارس و 16 برابر دریای بالتیک است. همچنین مقدار سولفات موجود در آب دریاچه ارومیه 3/8 برابر یون سولفات موجود در آب خلیج فارس و 2/18 برابر دریای بالتیک می باشد. یون سولفات نیز از مخربترین یون های موجود در آب دریا می باشد که دوام سازه ای بتن را به صورت جدی تهدید می کند. در جدول شماره 1 مقایسه ای بین املاح شیمیایی موجود در دریاچه ارومیه و دریاهای مهم دنیا آمده است6 :

جدول 1:  مقایسه ترکیبات دریاهای مختلف با آب دریاچه ارومیه (بر حسب میلی اکی والان در لیتر)

| یون ها | دریاچه ارومیه | خلیج فارس | دریای مدیترانه | دریای اتلانتیک | دریای بالتیک | نسبت املاح دریاچه ارومیه به دریای بالتیک | نسبت املاح دریاچه به خلیج فارس |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K+ | 1404 | 450 | 420 | 430 | 180 | 8/7 | 12/3 |
| Ca2+ | 1360 | 430 | 470 | 410 | 190 | 15/7 | 16/3 |
| Mg2+ | 12418 | 1460 | 1780 | 1500 | 600 | 69/20 | 5/8 |
| SO42- | 22752 | 2720 | 3060 | 2540 | 1250 | 2/18 | 3/8 |
| Na+ | 86066 | 12400 | 11560 | 9950 | 4980 | 28/17 | 9/6 |
| Cl- | 143704 | 21450 | 21380 | 17830 | 8960 | 03/16 | 7/6 |
| مجموع | 267704 | 38910 | 38670 | 32660 | 16160 | 56/16 | 8/6 |

تاريخچه سولفات سدیم

سولفات سديم طبيعي بدون هيچ دليل موجهي تا ابتداي قرن شانزدهم به عنوان يك ماده داروئي مورد استفاده قرار مي‌گرفت و اغلب منابع شناخته شده، آشنايي با خواص اين ماده معدني و كاربرد و موارد مصرف آن در صنعت را حدوداً در سال 1650 ميلادي گزارش نموده‌اند. براي اولين بار در سال 1665 ميلادي دانشمندي به نام جي ـ آر ـ گلابر سولفات سديم را در ضايعات و پسمانده‌هاي حاصل از كارخانه‌‌هاي توليد اسيدكلريدريك كه در نتيجه اثر اسيدسولفوريك بر نمك طعام حاصل شده بودند، مورد شناسائي قرار داد و سپس آنرا به طور اصولي و دقيق شرح داد و با توجه به ماهيت داروئي آن (ملين) آنرا به نام ميرابل نامگذاري نمود و پس از آن در سال 1667 ميلادي اين نمك سولفاته از آب درياچه استخراج شد و با نام ملح فريدريك به بازارهاي مصرف جهاني ارائه گرديد. به خاطر مطالعه و شناسايي اين ماده معدني توسط گلابر به افتخار وي، بلور هيدراته شده سولفات سديم، نمك گلابر ناميده شد و چنانچه آنرا از آب چشمه‌هاي معدني بدست آورند، مي‌جوشد و به همين علت به آن بلورهاي جوشان نيز مي‌گويند7.

سولفات سديم

تنارديت و ميرابيليت دو كاني طبيعي و تجاري سولفات سديم مي باشند. در طبيعت سولفات سديم آبدار به صورت نمک آبدار ميرابيليت پديدار مي گردد که نام عمومي آن نمک گلوبر مي باشد و تنارديت نوع بي آب آن است. سولفات سديم نمكي است با رنگ سفيد كه بر حسب ناخالصي‌هاي موجود و همچنين آب تبلور رنگ آن سفيد روشن تا سفيد شيري تغيير مي‌كند و در اكثر مناطق دنيا هم وجود دارد، در طبيعت به صورت تركيبات گوناگون و كاني‌هاي مختلفي ممكن است يافت شود، حالت جامد سولفات سديم در طبيعت اغلب به صورت نمك آبدار ميرابليت يا بدون آن (تنارديت) يافت مي‌شود و در بسياري موارد هم نمك‌هاي ديگر به صورت ناخالصي همراه آنها مي‌باشند و لذا كاني‌هاي سولفات سديم داراي عيارهاي مختلفي هستند، اين ماده معدني به صورت تركيبات ديگري از قبيل گلوبريت كه نمك مضاعف سولفات سديم و سولفات كلسيم بي‌آب است و بورکئيت كه نمك مضاعف كربنات سديم و سولفات سديم بي‌آب و بلوئديت (آستراخانيت) كه دو نمك آبدار سولفات سديم و منيزيم مي‌باشد، نيز يافت مي‌شود و به طور كلي اين ماده معدني اغلب همراه با تركيب يا مخلوط با دو يا بيشتر نمك‌هاي همگن مي‌باشد7.

شرايط تشكيل  سديم سولفات

روش طبيعي: سولفات سديم به ويژه كاني ميرابيليت در فصل سرما شروع به تبلور و راسب شدن مي نمايد. ميرابيليت كه به روش طبيعي تشكيل شده حاوي ناخالصي است كه مي توان آن را خالص ساخت.

روش مصنوعي: در مناطقي كه فصل سرما وجود ندارد و غلظت تركيبات سولفات سديم آب زياد است، به روش مصنوعي آب را سرد مي كنند. در اين شرايط كاني ميرابيليت به سرعت شروع به تشكيل مي نمايد كه در اين حالت آن را جدا مي سازند7.

کارهای عملی

انجام پروژه های نیمه صنعتی برای کاهش فاصله بین نتایج تئوری و آزمایشگاهی با عملکرد واقعی سیستم و در نتیجه مطابقت عوامل طراحی می باشد، بنابراین لازم است در مواردی که از روش های شیمیایی استفاده می شود پارامترهای لازم برای یک سیستم، در یک واحد کوچک نیمه صنعتی نظیر آنچه که بعدها در مقیاس صنعتی احداث خواهد شد مطالعه گردد. استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه شامل مراحل زیر می باشد:

1) جمع آوری نمک میرابیلیت رسوب داده شده از آب دریاچه ارومیه در مواقع سرد سال.

2) تهیه نمک Na2SO4   بدون آب از میرابیلیت.10 H2O  Na2SO4 بر اثر حرارت و پودر شدن.

3) خالص سازی: با توجه به اطلاعات قبلی و مشاهدات در مورد دریاچه ارومیه که  همه ساله در پاییز و زمستان سدیم سولفات از آب جدا شده و در ساحل جمع شده است. همچنین یک روش اقتصادی جهت استحصال سدیم سولفات، استحصال در دمای زیر 8-، 7- است. ابتدا چهار نمونه 15 لیتری به ارتفاع 10 سانتی متر از آب دریاچه ارومیه در ظرف های بزرگی با شرایط یکسان تهیه شده و به مدت 44 روز (از 15 دی تا 30 بهمن که هوا خنک تر می باشد) در محیط بیرون آزمایشات انجام شده است. همچنین 10 نمونه 1 لیتری هم آزمایش شدند. و در فاصله هر 8 ساعت دما  اندازه گیری شده است، تا بهترین شرایط جهت خلوص بیشتر سدیم سولفات به دست آید و بتوان میزان تقریبی سدیم سولفات به دست آمده از دریاچه ارومیه را تخمین زد. با توجه به شرایط جغرافیایی محیط و هوای سرد، نمک از آب جدا شده و رسوب تولید شده است. نمونه های بزرگ به ترتیب در هر 11 روز نمونه برداری شده و نمونه های 1 لیتری در هر 4 روز نمونه برداری شده است نمک به دست آمده قبل از خشک شدن وزن شده است و سپس در آون در دمای بیشتر از 105 درجه سانتی گراد حرارت داده شده است تا به صورت کاملاً پودر تبدیل شده و وزن شده است. از روی اختلاف وزن و با استفاده از محاسبات، نتیجه شده، نمک به دست آمده سدیم سولفات از نوع میرابیلیت (سدیم سولفات همراه 10 مولکول آب) می باشد که بعد از حرارت به سدیم سولفات بدون آب تبدیل شده است. به صورت کاملاً خشک و پودر تبدیل شده است. همچنین میزان ناخالصی ها در نمک موجود، از قبیل کلر،کلسیم و منیزیم و ... اندازه گیری شدند. برای اندازه گیری سولفات از روش وزن سنجی استفاده شده است. که اساس کار رسوب دادن سولفات با باریم کلرید 2 آبه در محیط اسیدی و سپس صاف و خشک کردن و توزین می باشد. در جدول شماره 2 نتایج حاصل از نمونه های 3 و 4 آمده است.

جدول 2: مقادیر اندازه گیری شده عناصر در نمک به دست آمده از آب دریاچه ارومیه

| نام نمونه | کلر mg/kg | کلسیم mg/kg | منیزیم g/kg | سولفات g/kg | سدیم g/kg | پتاسیم g/kg | کربنات mg/ kg | سدیم سولفات g/kg | درصد سدیم سولفات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نمونه سوم | 7/73 | 480 | 4 | 650 | 346 | 1/7 | 2/5 | 960 | 96 |
| نمونه چهارم | 7/73 | 481 | 05/4 | 650 | 347 | 5/6 | 6 | 960 | 96 |

کاربردهای سدیم سولفات

الف) پودرهاي شوينده و پاك كننده: خنثي بودن سولفات سديم در دماهاي پائين و تمايل به واكنش در دماهاي بالا موجب استفاده از آن به عنوان يكي از مواد اوليه اصلي صنايع شوينده (پودرهاي شوينده خانگي) به عنوان يكي از بهترين پاك كننده‌ها و حلال‌ها، شده است. اين ماده معدني در ساختمان پودرهاي شوينده، علاوه بر سازنده و پركننده ارزان قيمت، باعث افزايش خاصيت پاك‌كنندگي و ازدياد خاصيت تعليق آن نيز مي‌شود و بر روي خواص كلوئيدي سيستم تميزكن نيز اثر مي‌گذارد. به طور كلي امروزه حدود يك سوم (3/1) وزن مواد پاك كننده مصرفي در ماشين‌هاي رختشوئي، سولفات سديم است و در آمريكا 25% تا 40% حجم فرآورده (پودر شوينده) را سولفات سديم به عنوان پركننده تشكيل مي‌دهد.

ب) صنايع شيشه: سولفات سديم يك منبع تجاري و مناسب براي Na2O در تعدادي از صنايع از جمله شيشه، كاغذ كرافت، رنگرزي پارچه‌هاي نساجي، دباغي و چرم سازي، صنايع چوب و... مي‌باشد.

ج) صنايع توليد خمير كاغذ: امروزه مصرف كاغذ پتانسيل قابل توجهي براي رشد دارد به طوري كه اقتصاددان ها درکشورهاي در حال توسعه، رسيدن به بازارهاي رشد در كشورهاي توسعه يافته را در دستور كار خود قرار داده‌اند. مصرف عمده سولفات سديم در صنايع كاغذسازي در تهيه خمير كاغذ كرافت است كه اغلب به آن خمير سولفات مي‌گويند. اين ماده معدني در طي يك فرآيند شيميايي مخصوص، در تشكيل خمير مايه كاغذ كرافت موثر است.

د) صنايع نساجي: سولفات سديم در صنايع نساجي به عنوان پركننده و وزن دهنده به الياف، براي بهبود خاصيت كيفيت و رنگ‌پذيري به كار مي‌رود، براي استاندارد كردن رنگ‌ها در صنايع رنگرزي از اين ماده معدني استفاده شده است7.

برآورد اقتصادی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه با مساحتی حدود 5750 کیلومتر مربع و حجمی در حدود 1010 × 3/45  متر مکعب (1013 × 3/45 لیتر، این حجم بر اساس عمق حداقل 6 متر مقایسه گردیده است) حاوی مقادیر فراوانی از املاح و عناصر معدنی می باشد که بهره برداری اصولی هر یک ازاین عناصر می تواند منبع اقتصادی ارزشمندی باشد.همچنین همه ساله مقادیر فراوانی از املاح و ترکیبات معدنی توسط رودخانه های اطراف به این دریاچه سرازیر می شوند که به میزان محتویات آن می افزایند4. با توجه به مقادیر فراوان سولفات سدیم در آب دریاچه ارومیه و با توجه به حجم آب دریاچه تخمین زده می شود چندین میلیارد تن سولفات سدیم در دریاچه نهفته است. که در صورت بهره برداری از نظر اقتصادی به منطقه و کشور یاری خواهد رساند.

اشتغال زايي

با توجه به اينكه اغلب منابع معدني در نقاط دور افتاده و محروم كشور از نظر امكانات راه، برق و غيره قرار دارند، بديهي است كه در صورت تأسيس امكانات بهره‌برداري از يك مادة معدني، خود به خود تحولي در منطقة مورد مطالعه ايجاد مي‌گردد كه موجب اشتغال زايي كوتاه مدت و بلند مدت نسل جوان و فارغ التحصيلان دانشگاهي مي‌شود. همچنين صنايع جنبي كه باعث تبديل كانسنگ سولفات سديم به فرآورده‌هاي آن جهت مصرف در صنايع مختلف مي‌شوند منجر به اشتغال عده كثيري از مردم منطقه مورد مطالعه مي‌گردد و نيز امكانات فراهم شده جهت بهره‌برداري در منطقه مورد مطالعه باعث عمران و آباداني منطقه خواهد شد. آنجا كه معادن و ذخاير سولفات سديم ايران جزو معادن و ذخاير كوچك مقياس محسوب مي‌شوند و همچنين از پراكندگي نسبتاً خوبي در سطح كشور و يا برخي از استانها برخوردار مي‌باشند لذا سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از آنها همانند معادن بزرگ منجر به اشتغال زايي محدود به يك منطقه نخواهد شد بلكه اشتغال زايي نيز از توزيع و پراكندگي مناسبي در سطح كشور و يا سطح استان برخوردار خواهد بود.

نتیجه گیری و پیشنهادات

دریاچه ارومیه علاوه بر جاذبه های طبیعی و توریستی، دارای املاح باارزشی در خود می باشد که بهره برداری اصولی از آن ها بی شک تاثیر مهمی در رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت. حال با توجه به این ذخایر خدادادی که نظایر مشابه آن در سایر نقاط دنیا نظیر دریاچه بحرالمیت و دریاچه بزرگ نمک آمریکا در حال حاضر در حال بهره برداری هستند،  این سوال پیش می آید که چرا چنین فعالیتی تاکنون در دریاچه ارومیه صورت نگرفته است؟ یکی از دلایل آن شاید عدم انجام مطالعات فراوری، امکان سنجی و بررسی های فنی، اقتصادی باشد و در حال حاضر با توجه به طرح ها ی انجام گرفته و داده های موجود در خصوص ترکیب شیمیایی آب دریاچه و میزان املاح آن، می توان گفت که نیاز چندانی به انجام مطالعات مشابه وجود ندارد. اگر چه انجام مطالعات استحصال و بررسی های فنی، اقتصادی و زیست محیطی در رابطه با این دریاچه بسیار ضروری است و باید محور مطالعات و بررسی های آتی باشد. با توجه به مطالب ارائه شده نتیجه گیری می کنیم که دریاچه ارومیه همانند بسیاری از دریاچه های شور  دیگر کشورها پتانسیل بالایی را جهت استحصال و تهیه ترکیبات معدنی به صورت خالص و ارزان قیمت را نشان می دهد.

مراجع:

1- هاشمی، علی؛ دریاچه ارومیه نگین ایران، مجموعه مقالات اولین همایش دریاچه ارومیه، ص 512، 1380

2- سجادی، علی اکبر و هاشمیان، جمال الدین؛ استحصال املاح معدنی از دریاچه ارومیه، مجموعه مقالات اولین همایش دریاچه ارومیه ، ص 458، 1380

3– جبارلوی شبستری، بهرام؛ دریاچه ارومیه اشک طبیعت ایران، انتشارات مهر، تهران، فصل اول، 1378

4-معادی، امیر؛ روشهای آزمایشگاهی برای استحصال منیزیم کلرید از آب دریاچه ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، 1381

5- امامعلی پور، علی؛ بررسی زمین شناسی و پتانسیل معدنی دریاچه ارومیه، مجموعه مقالات اولین همایش دریاچه ارومیه، ص 9، 1380

6- لطف اللهی یقین، محمدعلی و معروفی، سعید؛ تاثیر بکارگیری مواد مضاف در کاهش خوردگی آب دریاچه ارومیه روی بتن آرمه، مجموعه مقالات اولین همایش دریاچه ارومیه، ص 206، 1380

7- http:// www.ngdir.ir